Apstiprināts ar Jelgavas domes

24.07.2008. lēmumu Nr.10/1

Saistošie noteikumi Nr.08-16

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”

14.panta otrās daļas 1.punktu,  43.panta pirmās daļas

1.punktu un, MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”

TERITORIJAS ZĪLES CEĻĀ 3B

DETĀLPLĀNOJUMS

SAISTOŠĀ DAĻA

Apbūves noteikumi

Teritorijas Zīles ceļā 3B apbūve ir veicama saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem un Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.82 “Jelgavas apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Jelgavas Domes 17.06.2004.lēmumu Nr.7/3).

Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz 2010.gadam zemes gabals atrodas savrupmāju teritoriju apbūves zonā, kur  galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve, pieļaujama saimniecības ēku izvietošana.

1. Atļautā izmantošana-

1.1. savrupmājas;

1.2. saimniecības ēka kā palīgēka;

2.  Ēku augstums –  ne augstāks par 2 stāviem;

3.  Ēkas būvlaide – 6 m no jaunprojektējamās ielas sarkanajām līnijām;

4.  Galvenā fasāde -  orientējama  pret ielu vai jaunprojektējamo ielu;

5. Piebraucamie ceļi un ielas - obligāti izbūvējami pirms dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanas;

6. Teritorijas ir iespējams nožogot ar caurredzamu žogu (vismaz 30% caurredzamība) 1,5m augstumā;

7.  Maksimālais apbūves blīvums – 30%;

8. Attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6.0 m.

9. Saimniecības ēkas:

9.1.  ir veidojamas arhitektoniski saskanīgas ar dzīvojamo ēku

arhitektūru;

9.2. saimniecības ēkas ir izvietojamas zemes gabala no ielas vai

piebrauktuves attālinātākajā daļā.

10. Inženiertehniskais nodrošinājums:

10.1. elektroapgāde un gāzes apgāde veicama saskaņā ar attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;

10.2.ūdensapgāde un kanalizācija ir veicama veidojot kopēju pieslēgumu pilsētas centralizētajiem tīkliem.

Domes priekšsēdētāja vietniece						I.Škutāne