Apstiprināts ar Jelgavas domes

28.08.2008. lēmumu Nr.11/2

Saistošie noteikumi Nr.08-17

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”

14.panta otrās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas

1.punktu un, MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”

TERITORIJAS MIERA IELĀ 6A

DETĀLPLĀNOJUMS

SAISTOŠĀ DAĻA

Apbūves noteikumi

Teritorijas Miera ielā 6A apbūve ir veicama saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem un Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.82 „Jelgavas apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Jelgavas Domes 17.06.2004. lēmumu Nr. 7/3). Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz 2010. gadam zemes gabals atrodas:

1) savrupmāju apbūves teritorijas zonā (platība ~ 4233 m2)

2) darījumu iestāžu teritorijas apbūves zonā (platība ~ 6764m2).

1) Savrupmāju apbūves teritorija. (Projektētie zemes gabali Nr.1, 2, 8 un 9).

1.1. Atļautā izmantošana -

1.1.1. savrupmāja;

1.1.2. saimniecības ēka kā palīgēka;

1.2. Ēku augstums – līdz 2. stāviem;

1.3. Maksimālais apbūves blīvums - 30%;

1.4. Ēkas būvlaide – 6 m no jaunprojektējamās ielas līnijām;

1.5. Galvenā fasāde – orientējama pret jaunprojektējamo ielu;

1.6. Piebraucamie ceļi un ielas – obligāti izbūvējami pirms dzīvojamo

ēku būvniecības uzsākšanas;

1.7. Teritorijas ir atļauts nožogot ar caurredzamu žogu (vismaz 30%

caurredzamība) 1,5 m augstumā;

1.8. Saimniecības ēkas:

1.8.1. veidojamas arhitektoniski saskanīgas ar dzīvojamo ēku

arhitektūru;

1.8.2. izvietojamas zemes gabala no ielas vai piebrauktuves

attālinātākajā daļā un tuvināti blakus esošo zemes gabalu

saimniecības ēkām, ja tādas ir;

1.8.3. nav piejaujama mājdzīvnieku turēšanas būvju izvietošana;

1.9. Inženiertehniskais nodrošinājums:

1.9.1.elektroapgāde un gāzes apgāde veicama saskaņā ar

attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem

noteikumiem;

1.9.2. ūdensapgāde un kanalizācija ir veicama saskaņā ar

SIA „Jelgavas ūdens” izsniegtajiem tehniskajiem

noteikumiem.

2. Darījumu iestāžu apbūves teritorija.(Projektētie zemes gabali Nr. 4 ,5, 3, 6, 7 un 10).

2.1.Atļautā izmantošana -

2.1.1. darījumu, mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības

objekti;

2.1.2. autostāvvietas un autostāvlaukumi;

2.2. Ēku augstums – līdz 2 stāviem;

2.3. Maksimālais apbūves blīvums - 30%;

2.4. Ēkas būvlaide – 6 m no jaunprojektētās ielas sarkanajām līnijām;

2.5. Galvenā fasāde: orientējama pret jaunprojektēto ielu;

2.6. Piebraucamie ceļi un ielas – obligāti izbūvējami pirms ēku

būvniecības uzsākšanas;

2.7. Teritorijas ir atļauts nožogot ar 1.5 m augstu žogu;

2.8. Inženiertehniskais nodrošinājums:

2.8.1. elektroapgāde un gāzes apgāde veicama saskaņā ar

attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem

noteikumiem;

2.8.2. ūdensapgāde un kanalizācija ir veicama saskaņā ar

SIA „Jelgavas ūdens” izsniegtajiem tehniskajiem

noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs                                                                           A. Rāviņš

Kalvīte 63005583