## SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 40

Apstiprināti

ar 13.12.2001.

lēmumu Nr.25/11

- Detālplānojums

teritorijai abpus Driksas ielai

- Jelgavā

2001

1.Apbūves noteikumi

1.1. Kvartāls starp Pasta, Driksas un Katoļu ielām.

1.1.1. Teritorijā paredzēts izvietot

tirdzniecības, apkalpes, kultūras objektus, darījuma objektus un autostāvvietas.

    - Teritorijā aizliegts izvietot

degvielas uzpildes stacijas, auto apkalpes objektus, vairumtirdzniecības noliktavas;

1.1.3. Piekļūšana.

Izmantojamas tikai esošās piebrauktuves.

    - Teritorijas maksimālais apbūves blīvums.

70% ieskaitot autostāvvietas,

minimālā neapbūvētā teritorija 30%

    - Būvlaide.

Saglabājamas iedibinātās būvlaides. Ēkas izvietojamas uz būvlaides vai atkāpjoties no tās teritorijas dziļumā.

    - Arhitektoniski telpiskais risinājums.

- Kvartāls veidojams ar perimetrālu apbūvi gar Pasta, Driksas, Katoļu ielām (S1)

- Kvartāla iekšpusē veidojama mazāk intensīva apbūve ar brīviem laukumiem un autostāvvietām vai būvapjomiem (S2)

b) Gar Pasta un Katoļu ielām ēku augstums analoģisks kā blakus esošajām ēkām.

c) Driksas ielas un Katoļu un Pasta ielu krustojumos veidojami stūra akcenti, izmantojot dažādus arhitektoniskus paņēmienus, būvmateriālus, vai augstuma akcentus virs kopējā būvapjoma (S3)

d) Gar Driksas ielu kopējai ielas būvapjoms ir veidojams ar dažādiem ēkas augstumiem (1-5) un ar atkāpēm no iedibinātās būvlaides.

e) Pirmā stāva līmenī pielietojami arhitektoniski dekori. f) Kopējā ielas fasādē ir paredzamas cauriešanas iespējas gājējiem, lai nodrošinātu piekļūšanu autostāvvietām,

    - Labiekārtojums. Gar visām ielu malām ir saglabājami esošie koku stādījumi. Vietās, kur veidojas atkāpes no būvlaides, veidojami labiekārtojuma elementi apmeklētāju atpūtai.

    - Īpašas prasības.

- teritorijai ir jābūt apgaismotai. Visām ieejas durvīm ir jābūt apgaismotām.

- jaunveidojamās ēkās ir jāveido publiski pieejamas tualetes.

1.2. Tirdzniecības centra “Laimdota” piebūves

1.2..1. Teritorijā paredzēts izvietot

tirdzniecības, apkalpes, darījuma objektus un autostāvvietas.

    - Teritorijā aizliegts izvietot

degvielas uzpildes stacijas, auto apkalpes objektus;

    - Piekļūšana.

Izmantojama tikai esošā iebrauktuve no Katoļu ielas

    - Teritorijas maksimālais apbūves blīvums.

60% ieskaitot autostāvvietas,

minimālā neapbūvētā teritorija 40%

    - Būvlaide.

- Gar Driksas ielu būvlaide ir 7,5m no ielas sarkanās līnijas (iespējama atkāpe teritorijas dziļumā), gar Katoļu ielu būvlaide 20m  (S6)

- Piebūvei, kas savieno divas esošās ēkas un ir izvietota likvidētās iebrauktuves vietā, būvlaide 12m no ielas sarkanās līnijas (S7)

    - Arhitektoniski telpiskais risinājums.

- Piebūvi iespējams veidot kārtās; detālplānojumā ir norādīt maksimālais ēkas lielums;

- Veidojot piebūvi kārtās esošā fasāde ir rekonstruējama;

- piebūvju augstums nedrīkst pārsniegt esošo ēkas augstumu, izmantojami augstuma akcenti.

- arhitektoniskajā veidolā jāizmanto vēsturiski šajā vietā bijušā Latviešu biedrības nama fasādes elementus.

- ieejas veidojamas gan no Katoļu, gan no Driksas ielas puse;

- Lai izveidotu S7 būvapjomu, nepieciešama esošo kanalizācijas tīklu pārvietošana zem gājēju ietves. Iespējama būvapjoma savienošana ar blakus esošo ēku 2.stāva līmenī.

  - Jaunbūvei starp esošām ēkām Katoļu ielā 1 un  Akadēmijas ielā 2

1.3.1. Teritorijā paredzēts izvietot

tirdzniecības, apkalpes, darījuma, kultūras objektus un autostāvvietas.

    - Teritorijā aizliegts izvietot

degvielas uzpildes stacijas, auto apkalpes objektus, vairumtirdzniecības noliktavas;

    - Piekļūšana.

Izmantojamas esošās iebrauktuve no Driksas ielas

    - Teritorijas maksimālais apbūves blīvums.

60% ieskaitot autostāvvietas,

minimālā neapbūvētā teritorija 40%

    - Būvlaide.

Gar Driksas ielu būvlaide ir 9,5m no ielas sarkanās līnijas (S8)  (iespējama atkāpe teritorijas dziļumā līdz 13m (S9)).

    - Arhitektoniski telpiskais risinājums.

- Ēkas augstums nedrīkst pārsniegt  blakus esošo ēku augstumu, minimālais ēkas stāvu skaits 2 stāvi

- Ēka veidojama variējot ar augstumiem. Ēkas vidus daļa iespējama ar zemāku stāvu skaitu un atkāpi no būvlaides (S9)

- Ieejas veidojamas  no Driksas ielas

- Autostāvvieta līdz 50 vietām ir veidojama aiz jaunbūvējamā būvapjoma

- Autostāvvieta  norobežojama no dzīvojamā pagalma ar apzaļumotām joslām, ar blīvu dzīvžogu;

- Detālplānojumā noteikti ēkas maksimālie izmēri

- Veidojot būvapjomu nepieciešams pārvietot esošos kanalizācijas tīklus.

  - Jaunbūve Driksas un Akadēmijas ielas krustojumā

1.4.1. Teritorijā paredzēts izvietot

tirdzniecības, apkalpes, darījuma, kultūras objektus (S10)

    - Teritorijas maksimālais apbūves blīvums.

60%,

    - Būvlaide 10m no ielu sarkanajām līnijām.

    - Arhitektoniski telpiskais risinājums

- ēka ir veidojama tuvināta uztverama gan no Akadēmijas gan Driksas ielām;

- galvenā ieeja ir veidojama no Driksas un Akadēmijas ielas krustojuma

- maksimālais stāvu skaits 6, minimālais 2;

- minimālais attālums no blakusesošās ēkas Driksas ielā 8m

- ēka ir veidojama ar vertikālu akcentu ielu krustojuma uzsvēršanai

- pirmā stāva līmenī pielietojami arhitektoniski dekori

- teritorija starp ielas sarkano līniju un ēku ir labiekārtojama veidojot atpūtas laukumus, izvietojot  ārtelpas arhitektūras formas, soliņus un apgaismes ķermeņus;

- Jaunveidojamo būvapjomu iespējams  savienot ar blakus esošo ēku Akadēmijas ielā;

- veidojot jauno būvapjomu nepieciešama siltumtrases pārvietošana.

Domes priekšsēdētājs                                    A.Rāviņš

Ar detālplānojuma pilnu materiālu var iepazīties Jelgavas Domes Būvvaldē, 318.kabinetā.