| Nr.p.k. |  | Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums | Tips, marka | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĒKAS MAĢISTRĀLIE ELEKTROAPGĀDES TĪKLI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Sadalnes skapis v/apm. |  | SS-1/ VS-1 | kompl. | 1 | skat. kopā |  |  |
|  | # individuāli komplektējamais |  | (spēka sadalne) |  |  | ar shēmu |  |  |
|  |  |  |  |  |  | lp. EL – 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sadalni paredzēt ar rezervi |  |  |
| 2. | # Ievada Blokslēdzis |  | NH-00 160A | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3. | # Pieslēgšana esošajā sadalnē |  |  | kompl. | 1 |  |  |  |
| 4. | # Kabelis NYY 5x50 |  |  | m | 56 | Pirms montāžas precizēt. |  |  |
| 5. | # Kabelis NYM 5x10 |  |  | m | 22 | Pirms montāžas precizēt. |  |  |
| 6. | # Kabelis NYM 5x6 |  |  | m | 21 | Pirms montāžas precizēt. |  |  |
| 7. | # Kabelis NYM 5x4 |  |  | m | 165 |  |  |  |
| 8. | # Kabelis NYM 3x2.5 |  |  | m | 934 |  |  |  |
| 9. | # Kabelis NYM 3x1.5 |  |  | m | 1950 |  |  |  |
| 10. | # Kabelis NXCH-FE 180/E90 -3x1.5 |  |  | m | 120 |  |  |  |
| 11. | # Kabeļu gala apdares |  |  | KT | 6 |  |  |  |
| 12 | # Aizsargcaurule EVOEL FM d-40mm |  | 750N | m | 50 |  |  |  |
| 13 | # Aizsargcaurule EVOEL FM d-32mm |  | 750N | m | 160 |  |  |  |
| 14. | # Aizsargcaurule EVOEL FM d-25mm |  | 750N | m | 900 |  |  |  |
| 15. | # Aizsargcauruļu grīdas stiprinājumi |  |  | KT | 1 |  |  |  |
| 16. | # Aizsargcaurule EVOEL FL d-32mm |  |  | m | 250 |  |  |  |
| 17. | # Aizsargcaurule EVOEL FL d-25mm |  |  | m | 150 |  |  |  |
| 18. | # Palīgmateriāli |  |  | KT | 1 |  |  |  |
| 19. | # Kabeļu kanāls 100x60mm |  |  | m | 50 |  |  |  |
| 20. | # Montāžas izstrādājumi, kabeļu stiprinājumi |  |  | KT | 1 |  |  |  |
|  |  | # Gaismekļi, vadības slēdži |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Gaismeklis BREEZE IP20 4x18W | Vai analogs | gab. | 33 |  |  |  |
| 22. |  | Gaismeklis BREEZE IP20 4x18W ar akum. 1h. | Vai analogs | gab. | 2 |  |  |  |
| 23. |  | Gaismeklis BARAT IP66 2x36W | Vai analogs | gab. | 16 |  |  |  |
| 24. |  | Gaismeklis BARAT IP66 2x36W ar akum. 1h. | Vai analogs | gab. | 2 |  |  |  |
| 25. |  | Gaismeklis CRUX LED IP44 19W | Vai analogs | gab. | 2 |  |  |  |
| 26. |  | Gaismeklis PUPIS P LED IP65 5W | Vai analogs | gab. | 1 | ieeja |  |  |
| 27. |  | Evakuācijas gaismeklis HELIOS 8W patstāvīgi degošs | Vai analogs | gab. | 4 |  |  |  |
| 28. |  | Evakuācijas gaismeklis TWINS 1.2W patstāvīgi degošs griestu | Vai analogs | gab. | 3 |  |  |  |
| 29. |  | # pārslēdzis komplektā ar rāmīti |  | gab. | 2 | Telpa Nr.10 |  |  |
| 30. |  | # Slēdzis komplektā ar rāmīti |  | gab. | 21 |  |  |  |
| 31. |  | # Palīgmateriāli |  | kompl. | 1 |  |  |  |
| ROZETES/KĀRBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Rozete 220V komplektā ar rāmīti |  | gab. | 41 |  |  |  |
| 33. |  | Rozete 220V/IP44 komplektā ar rāmīti |  | gab. | 23 |  |  |  |
| 34. |  | Rozete 380V/220VIP44 |  | gab. | 13 |  |  |  |
| 35. |  | # Nozarkārbas |  | gab. | 126 |  |  |  |
| 36. |  | Sienas kārbas | Rozetēm, slēdžiem | gab. | 78 |  |  |  |
| 37. |  | # montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |  |  |
| ZEMĒJUMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | # Potenciāla izlīdzinošā kopne |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 39. |  | Karsti cintkota tērauda lenta 40x4mm |  | m | 16 |  |  |  |
| 40. |  | Unversālie savienotāji | lentai 40x4mm | gab. | 5 |  |  |  |
| 41. |  | Vertikāls zemētājs, stienis d-20, L-1,5m |  | gab. | 10 |  |  |  |
| 42. |  | # Mērijumu klemme unversālā |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 43. |  | Pretkorozijas materiāli |  | k-ts | 1 |  |  |  |
| 44. |  | # Palīgmateriāli |  | k-ts | 1 |  |  |  |
| 45. |  | # SS-1, SS-2 zemēšana |  | kompl. | 1 |  |  |  |
| 46. |  | # - šķ.35mm2 | HO7V-K | m | 15 | Zemēšanai |  |  |
| 47. |  | # - šķ.6mm2 | HO7V-K | m | 120 | Zemēšanai |  |  |
| 48. |  | # Izpilddokumentācija |  | KT | 1 |  |  |  |
| 49. |  | # Elektrotehniskie mērijumi |  | KT | 1 |  |  |  |
| 50. |  | # Elektroiekārtu pieslēgumi |  | KT | 1 |  |  |  |
| 51. |  | # Tranšejas rakšana/aiēršana |  | m | 5 |  |  |  |

Dotā specifikācija ir normatīvs materiāls, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.

Papildinot telpas ar rozetēm un gaismekļiem mainās kabeļu garumi un apjomi.