## Skaidrojošs apraksts

Darba organizēšanas projekta izmaiņas (DOP) izstrādātas, pamatojoties uz pēc Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” pasūtījuma un līguma nr. 05/01/2018 projektēšanas uzdevuma  pielikuma un ēku būvnoteikumu prasībām.

Šajā fasādes vienkāršotajā apliecinājuma kartē risināta pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, teritorijas sakārtošanas risinājumi pēc hidroizolācijas izveides pamatiem un teritorijas inženiertīklu izbūves.

Šo apliecinājuma karte obligāti skatāms kopā ar UKT,LKT,DR,ELT inženiertīklu vienkāršotajām atjaunošanas darbu apliecinājumu kartēm, kuras izstrādātas un saskaņotas parelēli šai apliecinājuma kartei. Būvdarbi paredzēti veikt visam apjomam kopā , vienā iepirkuma kārtā. Būvdarbus etapus – posmus – būvdarbu veicējam izstrādāt un saskaņot ar pasūtītāju DVP sastāvā – īpaši precīzi norādot esošo inženiertīklu atslēgšanas laiku un termiņu līdz atjaunošanai.

Būvdarbos kopā  ( visās apliecinājuma kartes) paredzēts veikt sekojošus darbus:

- Demontēt laukumu un taciņu teritorijas segumus.

- Demontēt teritorijā esošos LKT , UKT  tīklus.

- Veikt ēkas pamatu pazemes daļa hidroizolēšnu un pasīvās zibensaizsardzības sistāmas zemējuma kontūras izveidi.

- Uzveidot jaunus LKT,UKT,DR inženiertīklus .

5) Atjaunot teritorijas un trotuāru segumus.

6) Objekta sakārtošanas darbus pēc būvniecības darbu beigām;

Būvdarbus paredzēts veikt vasaras , rudens (jūlijs, augusts, septembris) periodā.

Ja neparedzētu apstākļu dēļ būvniecības darbus nav iespējams pabeigt 3 mēnešu laikā un paredzēts tos turpināt tos iestādes aktīvās  darbības laikā, būvuzņēmējam jāsaskaņo iespējamā būvniecības darbu zona ar pasūtītāju, autoruzraugu un jānorobežo darbības zona, uzstādot mobilo celtniecības žogu un brīdinājuma zīmes, ievērojot darba aizsardzības prasības.

1. Vispārīga informācija

1.1. Ziņas par darba apstākļiem:

1.1.1. Zemes gabalam ir esoša piebrauktuve;

1.1.2. Būvlaukumam piebraukšana tiek organizēta no Kr. Barona ielas un Uzvaras ielas pa asfalta ceļa segumu;

1.1.3. Zemes gabals nav nožogots. Pagaidu mobilo celtniecības žogu ir nepieciešams uzstādīt;

1.1.4. Būvlaukumā paredzēts izvietot 2 darbinieku konteineru un  portatīvo tualetes kabīni;

1.1.5. Elektrības un ūdens pieslēgums nodrošināms no esošās Kultūras nama ēkas, saskaņojot uzskaites un norēķinu kārtību ar pasūtītāju;

1.1.6. Būvmateriālu novietnes veidot teritorijā  būvdarbu ģenerālplānā norādītajā vietā – vietu nokarujamamiem materiāliem var precizēt DVP sastāvā un atbilstoši veicamo būvadabru etapam;

1.1.7. Būvgružu konteinerus izvietot būvdarbu ģenerālplānā norādītajā vietā;

1.1.8. Izstrādāt darbu veikšanas projektu (DVP);

1.1.9. Ja  būvdarbu veicējam nepieciešams izmanto Kr. Barona un Uzvaras ielas brauktuves daļu - izstrādāt DVP sastāvā satiksmes organizācijas shēmu , darba vietas aprīkošanas shēmu sakaņā ar MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļliem" un saskaņot ar būvuzraugu, autoruzraugu un Jelgavas pilsētsaimniecibu.

1.1.10. Būvdarbu - laikā jānodrošina ceļa zīmju saskatāmība  autovadītājiem no brauktuves. Ja ceļazīmi nepieciešams demontēt darbu veikšanas laikā - to pārnest un uzstādīt pie mobīlā žoga tā, lai autovadītījiem, tā būtu redzama. Pēc darbu beigšanas - esošās ceļazīmes uzstādāmas atpakaļ sākotnējā vietā.

1.1.11. Pamatu atrakšanu, pirms vertikālās hidroizolācijas slāņa ieklāšanas  veikt pa posmiem ~ 6m , nav pieļaujama pamatu atrakšana dziļāk par pamatu iebūves dziļumu.  Grunts ūdens pazemināšanas tranšejās pietuvināti pamatiem jārisina darba gaitā , saskaņojot risinājumu ar autoruzraugu – būvuzraugu . Nav pieļaujama gruntsūdens ūdens līmeņa pazemināšana zem pamatu iebūves dziļuma.

2. Būvniecības darbi

2.1. Būvniecība kopumā ietver šādus būvniecības darbus un darbu secību:

2.1.1. Būvlaukuma sagatavošanu:

2.1.1.1. Būvdarbu zonas norobežošana.Drošības zīmju uzstādīšana;

2.1.1.2. Ugunsdzēsības stenda izveide;

2.1.1.3. Pagaidu elektrības un ūdensvada pieslēgumu un uzskaites izveide;

2.1.1.4. Darbinieku vagonu novietošana;

2.1.1.5. Portatīvo tualešu novietne;

2.1.1.6. Būvmateriālu novietnes izveide;

2.1.2. Segumu demontāža , esošo LKT,UKT, tīklu demontāža;

2.1.3. LKT,UKT,DR, ELT tīklu izbūve.

2.1.4. Pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana.

2.1.5. Būvobjekta sakopšanu (atbilstoši GP-1 lapas risinājumiem):

Būvuzņēmējam ir iespēja precizēt darbu tvērienus un secību, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.

2.2. Ieteikumi kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā:

2.2.1. Būvuzraugs sastāda būvuzraudzības plānu;

2.2.2. Būvuzraugs organizē būvsapulces, kā minimums divas reizes mēnesī;

2.2.3. Būvuzraugs uz vietas būvlaukumā seko līdzi pievestajiem un izgatavotajiem materiāliem, pārbauda materiālu kvalitāti un atbilstību būvprojekta risinājumiem;

2.3. Norādījumi būvniecības darbu veikšanai:

2.3.1. Konstrukciju un materiālu pievešanu uz objektu veikt pēc vajadzības.

2.3.2. Materiālu izkraušanu veikt norādītajās un ar pasūtītāju saskaņotajās zonās;

2.3.3. Nav pieļaujama darbinieku atrašanās zem montējamām konstrukcijām līdz to novietošanai projekta stāvoklī un nostiprināšanai;

2.3.4. Darbiniekiem strādājot augstumā jāpiesprādzējas ar drošības jostām pie stingri piestiprinātām konstrukcijām;

2.3.5. Pieslienamām kāpnēm jābūt aprīkotām ar neslīdošiem balstiem un pieslietām darba stāvoklī 70 – 75 grādu leņķī pret horizontālo plakni;

2.3.6. Instrumentu, aprīkojuma un mehānismu ekspluatāciju veikt saskaņā ar norādījumiem to pasēs vai tiem piederošos darba dokumentos;

2.3.7. Instrumentu, aprīkojuma un mehānismu ekspluatāciju veikt saskaņā ar norādījumiem to pasēs vai tiem piederošos darba dokumentos.

2.4. Norādījumi darbu organizācijai inženiertīklu izbūves veikšanai:

2.4.1. Kanalizācijas tīklu izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus(caurules, savienojumu detaļas u.c.);

2.4.2. Pirms darbu veikšanas Būvfirmai pašvaldības Būvvaldē saņemt atļauju par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  un saņemt rakšanas atļauju. Izstrādāt satiksmes organizācijas shēmu, saskaņot ar “Pilsētsaimniecību’’

2.4.3. Izsaukt ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust tīklu trasi;

2.4.4. Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām;

2.4.5. Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus;

2.4.6. Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru  kabineta noteikumiem Nr.318, Rīgā 2000. gada 19. septembrī (prot. Nr.44 9.) ‘’ Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos’’;

2.4.7. Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Kanalizācijas vadus guldīt uz smilts pamatnes b~0,15-0,3m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz cauruļvadiem nedrīkst atrasties akmeņi. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu;

2.4.8. Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās lietus kanalizācijas un drenāžas topogrāfisko uzmērīšanu;

2.4.9. Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot asfaltu, zālāju u.c.);

2.4.10. Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas sastādīšanu;

2.4.11. Saņemt jaunizbūvētās sadzīves kanalizācijas, lietus kanalizācijas un drenāžas izpildshēmu, noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot pašvaldības Būvvaldei un pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamajām prasībām.

3. Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

Būvlaukums ir ar žogu norobežota teritorija, kurā tiek veikti celtniecības darbi. Ieeja objektā jāparedz tikai speciāli ierīkotās vietās. Būvlaukumam pie ieejas nepieciešams uzstādīt būvtāfeli un brīdinošus plakātus: „Uzmanību!”, „Bīstamā zona!”, „Staigāt aizliegts!” un ceļa zīmes: „Gājiens aizliegts!”.

Objektā izvietojams ugunsdzēsības stends, kas aprīkots ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem (skatīt DOP–2 lapu). Ugunsdrošības nodrošināšanai, izmantojams ugunsdzēsības stends un ugunsdzēšibas hidrantu pieslēgumi akās uz ielām.

Pie būves pieejamā vietā plānota materiālu noliktava.

Objektā izvietojami būvgružu konteineri, kuru skaits precizējams atkarībā no būvdarbu gaitas un veicamajiem darbiem.

Uzstādīt būvobjektā pagaidu elektrisko sadales skapi, izveidojot pagaidu pieslēgumu esošajiem inženiertīkliem esošajā kultūras nama ēkā. Izveidot pagaidu pieslēgumu ūdensvadam, lai būvlaukumā nodrošinātu ūdens avotu. Pirms būvdarbu uzsākšanas ar pasūtītāju saskaņot pagaidu pieslēgumus, to uzskaiti un norēķinu kārtību.

4. Būvdarbu veikšanas dokumentācija

4.1. Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai:

4.1.1. Būvatļaujas kopijai;

4.1.2. Būvprojektam;

4.1.3. Būvdarbu žurnālam;

4.1.4. Autoruzraudzības žurnālam;

4.1.5. Rīkojumam, kur norādīts būvniecības darbu vadītājs, būvuzraugs un autoruzraugs;

4.1.6. Būvdarbu vadītāja un būvuzrauga dalītā darba laika uzskaites lapa ar atrašanās grafiku objektā;

4.1.7. Būvspeciālistu apdrošināšanas kopijām;

4.1.8. Būvuzraudzības plānam;

4.1.9. Rīkojumam, kur norādīta atbildīgā persona par darba drošību;

4.1.10. Paziņojuma kopijai no Valsts darba inspekcijas par plānoto objekta būvniecību;

4.1.12. Darba aizsardzības plānam;

4.1.13. Segto darbu aktiem;

4.1.14. Ekspluatācijas īpašību deklarācijām būvmateriāliem;

5. Būvdarbu tehnoloģija

5.1. Montāžas darbi

Montāžas tehnoloģijai jāatbilst materiālu ražotāja noteiktajām prasībām un iestrādes tehnoloģijai. Konstrukciju izgatavošanu un montāžu veikt saskaņā ar būvnormām. Darbu veikšana pieļaujama juridiskām personām ar atbilstošo darbu veikšanas licencēm. Konstrukciju montāžu veikt pēc speciāli izstrādāta un ar projekta autoriem saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.

5.2. Apdares darbi

Apdares darbi veicami ar atbilstoši projektā norādītajiem materiāliem. Materiālu nomaiņa pieļaujama, tikai saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu. Veicot darbus, stingri jāievēro būvdarbu tehnoloģiskais process un materiālu ražotāju noteiktā un ieteikuma formā norādītā tehnoloģija. Būvdarbu procesā jāievēro virsmu un telpu žūšanas un vēdināšanas nosacījumi.

Nav pieļaujama virsmu apdare ja to temperatūra ir zemāka par +5C ar materiāliem, ko ieklāšanas un iestrādes tehnoloģija to neparedz. Veicot apdares darbus ziemas periodā, apdarāmo virsmu temperatūra fiksējama ne retāk kā 3 reizes dienā.

Par visu darbu kvalitāti atbildīgs ir pasūtītājs un būvdarbu veicējs.

5.3. Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana

Būvlaukumā jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.

Būvniecības darbu beigās, pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, jānotīra un jāsakārto visas fasādes, jāsakopj būvlaukuma teritorija. Telpām jābūt tīrām, notekām iztīrītām.

Visiem logu un durvju, lūku mehānismiem un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām.

6. Pieņemšana ekspluatācijā

6.1. Veicamās darbībās un nepieciešamā dokumentācija:

6.1.1. Ēkas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs. Pirms ierosina pieņemt ekspluatācijā ēku, veic:

6.1.1.1 ēkas, ārējo inženiertīklu horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumus;

6.1.2. Pasūtītājs iesniedz rakstisku pieprasījumu institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos un īpašos noteikumus, lai no tiem saņemtu atzinumu par ēkas gatavību ekspluatācijai;

6.1.4. Ierosinot ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):

6.1.4.1. Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai;

6.1.4.2. Būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

6.1.4.5. Atzinumus no tehnisko un īpašo noteikumu izdevēju institūcijām par ēkas vai tās daļu gatavību ekspluatācijai;

6.1.4.6. Izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu;

6.1.4.7. Tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

6.1.4.8. Būvdarbu žurnālu, kā arī nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

6.1.4.9. Būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;

6.1.4.10. Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;

6.1.4.11. Autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība;

6.1.4.12. Būvprojekta izstrādātāja atzinumu par ēkas vai tās daļas (izņemot palīgēkas) atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;

6.1.4.13. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

6.1.4.14. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi.

6.1.5. Būvvalde vai birojs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un visu noteikto dokumentu saņemšanas nosaka ēkas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē vai birojā.

6.1.6. Pasūtītājs ēku uzrāda būvvaldei vai birojam. Pasūtītājs pieaicina būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus. Būvdarbu veicēja atteikšanās piedalīties ēkas pieņemšanā nav pamats būvvaldei vai birojam nepieņemt ēku ekspluatācijā.

6.1.7. Ja ēkai veikta būvuzraudzība, ēkas pieņemšanā piedalās būvuzraugs. Būvvalde vai birojs var pieaicināt piedalīties pieņemšanā būvprojekta izstrādātāju (autoruzraugu), ja viņš nav veicis autoruzraudzību un sniedzis atzinumu. Būvuzrauga vai būvprojekta izstrādātāja atteikšanās piedalīties ēkas pieņemšanā nav pamats būvvaldei vai birojam nepieņemt ēku ekspluatācijā.

6.1.8. Būvvalde vai birojs sastāda aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā trijos oriģinālos eksemplāros un to paraksta. Divus eksemplārus izsniedz pasūtītājam, pa vienam eksemplāram glabājas būvvaldes. Aktu sastāda vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots elektroniski.

6.1.9. Aktā norāda ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas vai tās daļas nodošanas ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc akta parakstīšanas ir pieci gadi.

6.1.10. Ja ēka netiek pieņemta ekspluatācijā, būvvalde vai birojs izsniedz pasūtītājam pamatotu lēmumu. Lēmumā norāda konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

6.1.11. Ēka ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta parakstīšanas dienu.

6.1.12. Būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai būves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss būvprojektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.

| 7. Darba aizsardzības plāns |  |
| --- | --- |
| 7.1. | Plānotais būvdarbu ilgums |
|  | Būvdarbus paredzēts veikt ~3 mēnešu laikā. Precīzu būvdarbu ilgumu nosaka būvuzņēmējs un pasūtītājs, savstarpēji vienojoties; |
| 7.2. | Paredzētie būvdarbi, adrese |
|  | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Kultūra” ēkas „Jelgavas kultūras nams” Kr.Barona iela 6 |
| 7.3. | Konkursā iekļautie darbi |
|  | - Būvlaukuma sagatavošana (būvlaukuma norobežošana, drošības zīmju, brīdinājuma zīmju un būvtāfeles uzstādīšana, pagaidu elektrosadales uzstādīšana un tās pārbaude, būvmateriālu novietnes ierīkošana, būvgružu konteineru uzstādīšana, pagaidu ūdens ņemšanas vietas ierīkošana); - Segumu un ārējo inženiertīklu Demontāžas darbi; - Pamatu vertikālās hidroizolācijas darbi; - Ārējo inženiertīklu izbūves darbi; - Teritorijas segumu atjaunošanas darbi; - Teritorijas sakopšana; - Objekta izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā; |

| 7.4. | Būvlaukuma iekārtojums |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tualetes |  | Būvlaukuma teritorijā izvietojamas viena portatīvā (pārvietojamā) tualete. Tualetēm jābūt darba kārtībā, regulāri izvestām. Tualešu skaits var palielināties vai samazināties atkarībā no darbinieku skaita. Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs |
|  | Moduļu tipu konteineri |  | Būvlaukuma teritorijā izvietojami divi darbinieku konteineri. Konteineri paredzēti darbarīku, instrumentu novietošanai, darbinieku atpūtas telpām. Konteineru skaits var palielināties atkarībā no darbinieku skaita. Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs |
|  | Būvmateriālu novietne |  | Būvmateriālu novietne paredzēta teritorijas iekšpagalma pusē. Ierobežotās teritorijas dēļ, būvmateriālus objektam piegādāt pēc nepieciešamības. Būvmateriāli novietojami uz koka paletēm vai dēļiem. Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs |
|  | Pirmās palīdzības un ugunsdrošības aprīkojums |  | Būvlaukumā jāatrodas pirmās palīdzības sniegšanas komplektam un tā atrašanās vietai jābūt marķētai ar atbilstošu zīmi Ugunsgrēka novēršanas aprīkojumam jāatrodas brīvi pieejamā vietā. Tam jāietver gan ugunsdzēšamais aparāts, gan smilšu kaste. Ugunsgrēka novēršanas aprīkojuma atrašanās vietu marķē ar zīmēm Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs |
|  | Ceļu satiksmes bīstamība |  | Būvlaukums ir norobežots. Par būvlaukuma norobežojumu kalpo esošais zemes gabala nožogojums. Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs |
| 7.5. | Kopējais aizsargaprīkojums |  |  |
|  | Elektroapgāde |  | Elektroapgādei ierīko pagaidu elektrosadali, kuru izmantos visas būvniecības procesā iesaistītās personas. Sadalei jābūt uzstādītai vietā, kur tai nevar piekļūt būvdarbiem nepiederošas personas. Pagaidu sadali izveido un pieslēdz sertificēts elektriķis, un tā ik mēnesi tiek pārbaudīta. Visām būvniecības procesā izmantojamām elektroierīcēm ir jābūt bez bojājumiem, tai skaitā pagarinātajiem. Ja konstatēti vada izolācijas bojājumi, vadus nepieciešams mainīt. Nav pieļaujama mehāniska iedarbība uz vadu izolāciju, piemēram, neaizsargātam vadam pāri brauc automašīna. Elektrības sadalei jābūt sazemētai. Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs |
|  | Būvniecības darbi |  | Veicot demontāžas, darbus nedrīkst pieļaut materiālu nokraušanu uz ēkas konstrukcijām vai atstāt tos pacēlāju grozos. Visus būvgružus paredzēts transportēt uz būvgružu konteineriem. Materiālu mešana no pacēlāja vai citām vietām nav pieļaujama. Ievērot drošības zonu, un nepieļaut cilvēku strādāšanu vienam zem otra. Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs |
|  | Montāžas darbi |  | Veicot montāžas darbus iespējama materiālu, palīginstrumentu u.c. priekšmetu krišana no liela augstuma. Nepieļaut cilvēku strādāšanu vienam zem otra, un ievērot drošības zonu ap montāžas vietu. Atbildīgā persona: darbuzņēmēji, atbildīgais būvdarbu vadītājs |
| 7.6. | Galvenie pasākumi darba aizsardzībā |  |  |
|  | - Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “ Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kā arī ievērojot visus LR spēkā esošos saistītos likumus un noteikumus; - Strādniekiem jāzina vispārīgie darba drošības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, vispārējie objekta noteikumi, noteikumi par rokas elektroinstrumentu lietošanu un katram atbilstošie profesijas noteikumi; - Ja tiek konstatēti mašīnu, mehānismu vai elektroiekārtu bojājumi, tad nekavējoties jāpārtrauc darbu un jānovērš bojājumi, griežoties sertificētā instrumentu labošanas firmā. - Nepieciešamības gadījumā jāizsauc ugunsdzēsēji vai jānorīko kāds, kas to izdara. Atbildīgā persona: darbuzņēmēji, atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |
| 7.7. | Būvlaukuma drošības noteikumi |  |  |
|  | - Ieejot būvlaukumā, visu laiku jānēsā ķiveres; - veicot darbus, kuru darba procesā nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (austiņas, aizsargbrilles, maska, utt.), tie obligāti jālieto; - alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošana būvlaukumā kategoriski aizliegta; - Aizliegts būvlaukumā ienest alkoholu, arī alkoholisko alu, narkotiskās un psihotropās vielas; - Celtniecības laikā aizliegts pārslogot ēku konstrukcijas vai sastatnes; - Visas kāpnes, plātnes, veidņi un būvbedres malas ir jānorobežo ar dubultām drošības barjerām no 40 mm koka dēļiem, kur margu stiprinājumi ir ne retāk kā 2,5 m; - Visas atveres plātnēs, pārsegumos un citur vienmēr norobežo ar margām; - Metinot un strādājot ar atklātu uguni, darbavietā jābūt ugunsdzēšamajam aparātam; - Pēc metināšanas, metālgriešanas un citiem darbiem, kas saistīti ar dzirksteļu izplatību vai citiem iespējamiem aizdegšanās veidiem darba rezultātā, aizliegts pamest darbavietu, līdz neesat pārliecinājies par aizdegšanās neiespējamību; - Gāzes metināšanas aparātam jābūt ar noslēdzošu vārstu; - Visiem pagarinātāju kabeļiem jābūt ar gumijas izolāciju un iezemētiem; - Aizliegts izmantot bojātus pagarinātājus, visiem savienojumiem jābūt atbilstošiem drošības noteikumiem; - Izmantot tikai Eiropas standartiem atbilstošas elektrosadales kastes. Visas būvlaukumā izmantojamās elektriskās mašīnas ir ar atbilstošām kontaktligzdām un ir pieslēgts elektrosadales kastēm (Eiropas standarts); - Lai novērstu negadījumus, būvlaukumā visu laiku tiek ievērota tīrība un kārtība; - Visām sastatnēm, trosēm un traversām jābūt izgatavotām pēc tipa projektiem, pirms montāžas sākuma ierīcēm jābūt pārbaudītām; - Pirms darbu uzsākšanas pārbaudīt: > vai pietiekami apgaismota vieta; > vai ir brīva pieeja ugunsdzēsības inventāram; Atbildīgā persona: darbuzņēmēji, atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |
| 7.8. | Rīcība ārkārtas situācijas, nelaimes gadījumos |  |  |
|  | Pirmā palīdzība | Saglabāt mieru, novērst negadījumu izraisošā faktora ietekmi un papildus kaitējuma iespēju, paralēli tam sniegt pirmo palīdzību cietušajam vai norīkot kādu, kas to dara. Negadījuma vieta jānorobežo. Pēc iespējas ātrāk jāinformē darbu vadītājs un ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 112. Atbildīgā persona: Visi darbuzņēmēji |  |
|  | Rīcība ugunsgrēka gadījumā | Uzsākt dzēšanas darbus ar būvlaukumā pieejamo inventāru, paralēli tam norīkot kādu, kas zvana uz ārkārtas palīdzības numuru 112. Ugunsgrēka dzēšana jāveic tādā mērā, lai neapdraudētu pašus dzēsējus/darbiniekus. Obligāti jāinformē darbu vadītājs un jāuzsāk cilvēku evakuācija no ēkas. Jāievēro glābšanas dienesta norādījumi. |  |

8. Vides aizsardzības nosacījumi

Būvdarbi organizējami un veicami tā lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks.

Koku un krūms nedrīkst apbērt ar zemi vai būvgružiem. Visi saglabājamie koki būvlaukumā ir jāapsien ar dēļu vairogiem 2m augstiem, tā lai netiktu bojāti to stumbri. Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas slēgtā tarā, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10m no kokiem vai krūmiem.

Atkritumu savākšanai, tajā skaitā celtniecības, uzstādīt konteinerus. Būvgruži no jumtiem (ja augstums līdz konteineram pārsniedz 1,5m) jānovada pa slēgtām renēm, nedrīkst nomest pa tiešo. Būvgruži regulāri jāizved no būvlaukuma uz sertificētu izgāztuvi. Visi toksiskie un ātri uzliesmojošie priekšmeti jāglabā noslēgtos traukos vai noslēgtās telpās. Nedrīkst piesārņot grunti ar netīriem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem, kā arī piesārņot gaisu ar veselībai kaitīgām gāzēm putekļiem, u.c.

Arhitekte: Iveta Lāčauniece____________________________