Skaidrojošs apraksts

1.Vispārīgie norādījumi

  - Kopējie dati

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas tehnisko uzdevumu un pamatojoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Dotā projektā risināti iekšējie vājstrāvas tīkli – Videonovērošanas sistēma.

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.

Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par vājstrāvu sistēmu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc Pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

  - Izmantotie normatīvi un standarti

Iekšējo vājstrāvas tīklu būvprojekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

- LR Būvniecības likums;

- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- LBN 208-15 " Publiskas būves "

- LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija";

- Videonovērošanas sistēma

  - Kopējie dati

Ar videonovērošanas sistēmu tiek aprīkotas ēkas sekojošas daļas:

- Ārējais perimetrs ap ēku

- Ēkas ieejas

- Ēkas publiskās zonas (koridori u.tml.)

Ēkā paredzēts uzstādīt IP videonovērošanas sistēmu  ALNET.

1.stāva telpā ir izvietots 19” Rack skapis 42U (kopējs ar datoru un telefonu tīkliem un izziņošanas sistēmu), kur atradīsies videoieraksta sistēmas serveris – Supermicro CSE-836E16-R1200B; 3U.

NVR kopējā cietņu kapacitāte ir 24Tb, saslēgti RAID-5 masīvā.

Videonovērošanas monitorings tiks nodrošināts no Pašvaldības operatīvās informācijas centra Sarmas ielā 4, kā arī no ēkā uzstādītās darbstacijas – PC

Pirms iekārtu pasūtīšanas, uzstādīšanas obligāti konsultēties ar Jelgavas esošās ALNET sistēmas uzturētāju SIA “CITYCOM”.

  - Aparatūras apraksts

Tiek izmantotas IP videokameras ar sekojošiem tehniskajiem parametriem

- IP videokamera kupola Milesight MS-C4472-FPB - 4 megapixel high resolution;IR up to 30m; 1920 × 1080; 3.6mm-10mm PoE

- IP videokamera Milesight MS-C3762-FPB - 3 megapixel high resolution;IR up to 35m; 1920 × 1080; Angle of view: 3mm-10.5mm PoE

Iekārtas jāuzstāda, nodrošinot piekļuvi tām ekspluatācijas laikā!

Iekārtu savstarpējo slēgumu shēmu skatīt iekārtu ražotāja instalēšanas pamācībā!

- Iekārtu elektroapgāde

Videonovērošanas sistēmas rezerves elektroapgādi nodrošina no UPS (kopējas ar datoru un telefonu tīkliem.

- Elektroinstalācija

  - Kabeļu tipi

Sistēmu savienošanai tiek izmantoti sekojoši kabeļi:

- UTP4x2x0.5 CAT5e; MMJ3x1.5

  - Kabeļu montāžas veidi

Sistēmu kabeļus montēt zem apmetuma - iegremdējot sienās un griestos, kā arī atklāti virs piekargriestiem, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām.

Vietās kur elektroinstalācija šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVC caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.

Būvprojekta ESS3  daļas vadītājs:				/ Gatis Keirišs/