Pasūtītājs:			Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde

“Jelgavas 2. pamatskola” direktores Ināras Keišas personā

Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001

Reģ. Nr. 90000074738

Atbildīgais 			SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

projektētājs		Lāču iela 42-1, Jelgava, LV - 3001

Reģ. Nr. 43603016278

Objekta nosaukums:

1. stāva telpu Nr. 004-1 (ēdamzāle), 004-2 līdz 004-13 (virtuves telpas) un telpu Nr. 005-1, 901-9 vienkāršota atjaunošana

Pasūtījuma numurs:	09/02/2016

Arhīva numurs:

Būves grupa:	III grupa

Būves klasifikators:	1263 – skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

Būvprojekta adrese: 	Sarmas iela 2, Jelgava, LV – 3001

Kad. Nr. 0900 002 0006

Būvprojektēšanas stadija:	VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA

I SĒJUMS

1. daļa				Arhitektūras daļa

1.1 sadaļa				AR, Arhitektūras risinājumi

Būvprojekta vadītājs:		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

Būvprojekta autors:		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

Projekta sastāvs

I sējums:

| 1.daļa |  | Arhitektūras daļa |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 sadaļa | AR, Arhitektūras risinājumi |

II sējums:

| 2. daļa |  | Inženierrisinājumu daļa |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1 sadaļa | AVK, apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana |

III sējums:

| 2. daļa |  | Inženierrisinājumu daļa |
| --- | --- | --- |
|  | 2.2 sadaļa | ŪK, ūdensapgāde un kanalizācija |

IV sējums:

| 2. daļa |  | Inženierrisinājumu daļa |
| --- | --- | --- |
|  | 2.3 sadaļa | EL, elektroapgāde |

V sējums:

| 2. daļa |  | Inženierrisinājumu daļa |
| --- | --- | --- |
|  | 2.4 sadaļa | UAS, ugunsdzēsības automātikas sistēmas |

SĒJUMA SATURS

| N.p.k. |  |  | lpp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projekta titullapa | 1 |
|  |  | Projekta sastāvs | 2.1 |
|  |  | Sējuma saturs | 2.2 |
|  |  | Vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma karte | 3 |
|  |  | PIELIKUMS |  |
| 1. |  | Zemesgrāmatas apliecības kopija | 7 |
|  |  | Zemes robežu plāna kopija | 9 |
|  |  | Situācijas plāna kopija | 11 |
|  |  | Apgrūtinājumu plāna kopija | 13 |
|  |  | Izkopējums no tehniskās inventarizācijas lietas | 14 |
| 2. |  | Skaidrojošs apraksts | 23 |
| 3. | AR-1 | Vispārīgie rādītāji | 29 |
|  | AR-2 | Remontējamo telpu demontāžas plāns | 30 |
|  | AR-3 | Remontējamo telpu remontdarbu plāns | 31 |
|  | AR-4 | S-5 sienas izklājums; S-6 sienas izklājums un griezums 1-1 | 32 |
|  | AR-5 | Remontējamo telpu grīdu plāns | 33 |
|  | AR-6 | Mezgls – 1, Mezgls - 2 | 34 |
|  | AR-7 | Remontējamo telpu griestu plāns | 35 |
|  | AR-8 | Remontējamo telpu virtuves iekārtu un mēbeļu izvietojuma plāns | 36 |
|  | AR-9 | Durvju un logu specifikācija | 37 |
|  |  | Apdares darbu tabula | 38 |
| 4. |  | Ivetas Lāčaunieces arhitekta sertifikāta Nr. 10-0870 kopija | 43 |
|  |  | SIA „Arhitektūra un vide” būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija | 44 |
|  |  | Ivetas Lāčaunieces civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kopija | 45 |

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Jelgavas 2. pamatskolas 1.stāva telpu Nr. 004-1 (ēdamzāle), 004-2 līdz 004-13 (virtuves telpas) un telpu Nr. 005-1, 901-9 vienkāršota atjaunošana izstrādāta pēc Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. pamatskola” direktores Ināras Keišas pasūtījuma. Telpu remonts veicams, lai uzlabotu telpu sanitāros apstākļus, vizuālo izskatu un atbilstību mūsdienu prasībām.

Vienkāršotās atjaunošanas būvniecības darbos netiek skartas ēkas nesošās konstrukcijas.

Arhitektūras risinājumi

Izmantotie apzīmējumi: 1/001

- 1 – telpas numurs;

- 001 – telpu grupa pēc inventarizācijas lietas;

Telpa Nr. 9/901:

Esošās saglabājamās mēbeles un sanitārās iekārtas (plauktus, skapjus, beņķus, izlietņu komplektu u.c.) uz būvniecības laiku nodot glabāšanai saimniecības daļas vadītājai.

No telpas Nr. 9/901 uz telpu Nr. 1/004 paredzēts demontēt nenesošu ķieģeļa starpsienu. No sienas S-8 demontēt flīzes un izlietņu komplektu. Esošo terraco grīdas segumu demontēt līdz projektējamam grīdas līmenim. Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums). Demontāžas darbu risinājumus skatīt AR-2 lapā.

Starp telpām paredzēts izveidot jaunu ugunsdrošu sienu ar minimālo ugunsizturību REI-180-M, durvju minimālā ugunsizturība šajā sienā EI-60. Ugunsdrošo sienu paredzēts izveidot no 200mm bieziem Aeroc Classic (vai analogs) blokiem, apmetot to, ar apmetumu uz stiklšķiedras sieta, kuru gruntēt, špaktelēt, krāsot. Telpas Nr. 9/901 platība tiek samazināta, jo pēc Jelgavas 2.pamatskolas prasībām tiek palielināta ēdamzāles (telpa Nr. 1/004) platība un kapacitāte. Pie ugunsdrošās sienas plānots uzstādīt demontāžas darbu laikā demontēto izlietņu komplektu. Telpas sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-3, AR-4 lapās un apdares darbu tabulā.

Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu. Grīdu risinājumus skatīt AR-5 lapā.

Griestus paredzēts veidot kā metāla profilu konstrukciju apšūtu ar ģipškartona loksnēm, kuras gruntētas, špaktelētas, krāsotas. Griestu risinājumus skatīt AR-7 lapā.

Telpai veikt plānos uzrādīto durvju nomaiņu. Skatīt AR-3 un AR-9 lapas.

Telpa Nr. 1/005:

Esošās saglabājamās mēbeles (galdus, krēslus, tāfeles, plauktus u.c.) uz būvniecības laiku nodot glabāšanai saimniecības daļas vadītājai.

Starp telpām 1/005 un 1.1/005 paredzēts demontēt nenesošu ģipškartona starpsienu un nenesošu ķieģeļu mūra starpsienu uz telpu Nr. 1/004. Demontēt esošo koka grīdu, lāgas zem tās un koka konstrukcijas inženierkomunikācijas šahtu (veidota kā paaugstinājums virs grīdas gar ārsienu) līdz līmenim kāds nepieciešams projektējamās grīdas izveidei. Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums), ventilācijas sistēmu (gaisvadus u.c. aprīkojumu), apkures čuguna sildķermeņus un to stāvvadus līdz griestu līmenim, atstājot iespēju savienot esošo stāvvadu ar projektējamo stāvvadu. Demontāžas darbu risinājumus skatīt AR-2 lapā.

Mācību telpā 1/005 paredzēts izveidot bufeti un skolotāju ēdamzāli. Starp bufetes zonu un skolotāju ēdamzāli paredzēts izveidot nenesošu ģipškartona starpsienu (metāla CW 100 profili ar skaņas izolācijas pildījumu, kuri apšūti ar divām kārtām ģipškartonu), kas esošo mācību telpu sadalītu divās telpās – telpā Nr. 1/005 (bufete) un telpā Nr. 2/005 (skolotāju ēdamzāle).

Skatīt AR-3 lapā 1.stāva remontējamo telpu eksplikācijas tabulu.

Izveidot nenesošu ģipškartona starpsienu (metāla CW 100 profili ar skaņas izolācijas pildījumu, kuri apšūti ar divām kārtām ģipškartonu) ar durvīm uz telpu 1/004. Telpas sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-3 lapā un apdares darbu tabulā.

Demontēto koka grīdu paredzēts aizstāt, izveidojot jaunus grīdas slāņus un iestrādājot epoksīda grīdas segumu. Veidojama jauna inženierkomunikāciju šahta virs grīdas līmeņa pēc AR – 6 lapā dotā risinājuma. Grīdas risinājumus skatīt AR-5, AR-6 lapās.

Pie sienas S-2 paredzēts uzstādīt izlietni, pieslēgt to kanalizācijai un izveidot ūdensvada pieslēgumu.

Griestus paredzēts veidot kā metāla profilu konstrukciju apšūtu ar ģipškartona loksnēm, kuras gruntētas, špaktelētas, krāsotas. Telpā 1/005 (bufete) nepieciešams izveidot inženierkomunikāciju šahtu griestos, lai nosegtu esošās apkures caurules. Griestu risinājumus skatīt AR-7 lapās.

Telpai veikt plānos uzrādīto durvju nomaiņu un projektējamo durvju montāžu Skatīt AR-3 un AR-9 lapas.

Telpa Nr. 1/004:

Esošās saglabājamās mēbeles (galdus, krēslus, vitrīnas, plauktus u.c.) uz būvniecības laiku nodot glabāšanai saimniecības daļas vadītājai.

Demontēt nenesošas ģipškartona starpsienas uz telpu Nr. 1.1/004 un telpām Nr. 2/004, Nr. 3/004. Esošo terraco grīdas segumu un koka konstrukcijas inženierkomunikācijas šahtas (veidotas kā paaugstinājums virs grīdas gar ārsienām) demontēt līdz projektējamam grīdas līmenim. Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums), apkures čuguna sildķermeņus un to stāvvadus līdz griestu līmenim, atstājot iespēju savienot esošo stāvvadu ar projektējamo stāvvadu. Demontāžas darbu risinājumus skatīt AR-2 lapā.

Starp telpām Nr. 1/004 un Nr. 2/004, Nr. 3/004 paredzēts izveidot jaunu ģipškartona starpsienu, paredzot ailas žalūzijām un durvīm. Telpas sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Risinājumus skatīt AR-3, AR-4 lapās un apdares darbu tabulā.

Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu. Veidojama jauna inženierkomunikāciju šahta virs grīdas līmeņa pēc AR-6 lapā dotā risinājuma. Grīdu un inženierkomunikāciju šahtu risinājumus skatīt AR-3, AR-5 un AR-6 lapās.

Griestus paredzēts veidot kā metāla profilu konstrukciju apšūtu ar ģipškartona loksnēm, kuras gruntētas, špaktelētas, krāsotas. Telpā 1/004 (ēdamzāle) nepieciešams izveidot inženierkomunikāciju šahtu griestos, lai nosegtu esošās apkures caurules. Atjaunot esošā rīģeļa vizuālo izskatu – gruntējot, špaktelējot, krāsojot. Griestu risinājumus skatīt AR-7 lapās.

Telpai veikt plānos uzrādīto durvju nomaiņu un projektējamo durvju un žalūziju montāžu. Skatīt AR-3 un AR-9 lapas.

Telpas Nr. 2/004 un Nr. 3/004:

Esošās saglabājamās virtuves mēbeles, sanitārās iekārtas (vitrīnas, plauktus, izlietnes u.c.) uz būvniecības laiku nodot glabāšanai saimniecības daļas vadītājai.

Demontēt nenesošu ģipškartona starpsienu starp telpām Nr. 2/004 un Nr. 3/004. Esošo flīžu grīdas segumu un koka konstrukcijas inženierkomunikācijas šahtas (veidotas kā paaugstinājums virs grīdas gar ārsienām), un inženierkomunikāciju šahtu telpā Nr. 3/004 gar sienu S-2 demontēt līdz projektējamam grīdas līmenim. Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums), ūdensvadus un kanalizācijas vadus, apkures čuguna sildķermeņus un to stāvvadus līdz griestu līmenim, atstājot iespēju savienot esošo stāvvadu ar projektējamo stāvvadu. Demontāžas risinājumus skatīt AR-2 lapā.

Starp telpām 2/004 un 3/004, paredzēts izveidot jaunu ģipškartona starpsienu (metāla CW 100 profili ar skaņas izolācijas pildījumu, kuri apšūti ar divām kārtām ģipškartonu) ar durvīm. Telpas sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-3, AR-4 lapās un apdares darbu tabulā.

Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu, izveidojot tajā kanalizācijas trapu. Kanalizācijas iestrādei grīdā veidot izcirtumus. Veidojama jauna inženierkomunikāciju šahta virs grīdas līmeņa pēc AR–6 lapā dotā risinājuma. Grīdu un inženierkomunikāciju šahtu risinājumus skatīt AR-3, AR-5, AR-6 lapās.

Griestus paredzēts veidot kā metāla profilu konstrukciju apšūtu ar ģipškartona loksnēm, kuras gruntētas, špaktelētas, krāsotas. Atjaunot esošā rīģeļa vizuālo izskatu – gruntējot, špaktelējot, krāsojot. Griestu risinājumus skatīt AR-7 lapā.

Telpai veikt plānos uzrādīto durvju, logu nomaiņu un projektējamo durvju montāžu. Logiem L-1 uzstādīt PVC palodzes. Sienas S-6 ailās montējama PVC lete. Skatīt AR-3 un AR-9 lapas.

Telpa Nr. 4/004:

Esošās saglabājamās mēbeles, sanitārās iekārtas un virtuves iekārtas (saldētavas, plītis, darba galdi, izlietnes u.c.) uz būvniecības laiku nodot glabāšanai saimniecības daļas vadītājai.

Demontēt nenesošu ķieģeļa norobežojošu sienu (sienas augstums no grīdas līmeņa, H~1.25m). Demontēt logu un aizdarināt ailu uz telpu 12/004. Demontēt esošo PVC logu sienā S-1 uz iekšpagalma pusi (demontējamais logs norādīts AR-3 lapā), un montēt jaunu PVC logu ar PVC palodzi saskaņā ar logu un durvju eksplikācijas tabulu AR-9 lapā. Esošo flīžu grīdas segumu un koka konstrukcijas inženierkomunikācijas šahtas (veidotas kā paaugstinājums virs grīdas gar ārsienām) demontēt līdz projektējamam grīdas līmenim. Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums), ventilācijas sistēmu (gaisvadus u.c. aprīkojumu), ūdensvadus un kanalizācijas vadus, apkures čuguna sildķermeņus un to stāvvadus līdz griestu līmenim, atstājot iespēju savienot esošo stāvvadu ar projektējamo stāvvadu. Demontāžas risinājumus skatīt AR-2 lapā.

Izveidot jaunu pusķieģeļa mūrējuma sienu ar apmetumu uz stiklšķiedras sieta, kuru gruntēt, špaktelēt krāsot. Siena veidojama 1.2m augstumā no projektējamā grīdas līmeņa. Telpas sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-3 lapā un apdares darbu tabulā.

Aizdarināt sienās atvērumus, kas radušies no ventilācijas sistēmas demontāžas.

Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu, izveidojot tajā kanalizācijas trapu. Kanalizācijas iestrādei grīdā veidot izcirtumus. Veidojama jauna inženierkomunikāciju šahta virs grīdas līmeņa pēc AR–6 lapā dotā risinājuma. Grīdu un inženierkomunikāciju šahtu risinājumus skatīt AR-3, AR-5, AR-6 lapās.

Griestiem paredzēts atjaunot dzelzsbetona šuvju aizpildījumu, un to vizuālo stāvokli gruntējot, špaktelējot, krāsojot. Griestu risinājumus skatīt AR-7 lapā.

Telpai veikt plānos uzrādīto durvju, logu nomaiņu un projektējamo durvju montāžu. Logiem L-1 uzstādīt PVC palodzes. Durvis D-5 uzstādīt aiz ailas (pie sienas), lai netiktu samazināts ailas minimālais atvērums zem esošajiem 910mm. Rāmja apdarei lietot PVC noseglīstes. Skatīt AR-3 un AR-9 lapas.

Telpa Nr. 5/004 un 10/004:

Starp telpām Nr. 5/004 (gaitenis) un 10/004 (gaitenis) paredzēts veikt nenesošas ķieģeļu mūra starpsienas demontāžu, kas telpas savienotu vienā telpā Nr. 10/004 (gaitenis).  Skatīt AR-3 lapas 1. stāva remontējamo telpu eksplikācijas tabulu.

Demontēt durvis uz telpu Nr. 11/004. Esošo flīžu grīdas segumu, koka konstrukcijas trepes un inženierkomunikācijas šahtu demontēt līdz projektējamam līmenim. Demontēt telpā esošo sadalnes skapi un pārējo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums). Demontāžas risinājumus skatīt AR-2 lapu.

Aizdarināt loga ailu uz telpu 13/004, kur paredzēts izvietot jauno elektrības sadalnes skapi. Telpas sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-3 lapā.

Veidojama jauna inženierkomunikāciju šahta virs grīdas līmeņa. Izveidot jaunas koka konstrukcijas kāpnes apšujot tās ar ūdensizturīgu laminētu saplāksni, gar malu uzstādīt krāsotu metāla margu 0.9-1.0m augstumā. Grīdu un inženierkomunikāciju šahtu risinājumus skatīt AR-3, AR-5, AR-6 lapās.

Griestus paredzēts veidot kā metāla profilu konstrukciju apšūtu ar ģipškartona loksnēm, kuras gruntētas, špaktelētas, krāsotas. Griestu risinājumus skatīt AR-7 lapā.

Telpai veikt plānos uzrādīto durvju nomaiņu un projektējamo durvju montāžu. Skatīt AR-3 un AR-9 lapas.

Telpas Nr. 6/004 un 7/004:

Starp telpām Nr. 6/004 un Nr. 7/004 paredzēts demontēt nenesošu ķieģeļa mūra starpsienu, un nenesošu ķieģeļa mūra starpsienu no telpas Nr. 6/004 uz telpu Nr. 5/004. Demontēt esošo flīžu grīdas segumu telpā 6/004 un betona grīdas paaugstinājumu telpā 7/004 līdz projektējamam grīdas līmenim. Veikt esošo ūdensvadu, kanalizācijas vadu, izlietnes un podu demontāžu. Telpās demontēt esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums), ventilācijas sistēmas (gaisvadus u.c. aprīkojumu), apkures čuguna sildķermeņus un to stāvvadus līdz griestu līmenim, atstājot iespēju savienot esošo stāvvadu ar projektējamo stāvvadu. Demontāžas risinājumus skatīt AR-2 lapā.

Starp telpām Nr. 6/004 un Nr. 7/004 izveidot jaunu nenesošu ģipškartona starpsienu, un nenesošu ģipškartona starpsienu ar durvīm uz telpu Nr. 5/004. Starpsienas veidojamas no metāla CW 100 profiliem ar skaņas izolācijas pildījumu, kuri apšūti ar divām kārtām ģipškartonu. Telpas sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-3 lapā un apdares darbu tabulā.

Ar jaunizveidotu starpsienu starp telpām Nr. 6/004 un 7/004 tiek nodrošināts cits lietošanas mērķis telpai Nr. 6/004 un tā tiek pārsaukta par dušas telpu. Skatīt AR-3 lapā 1. stāva remontējamo telpu eksplikācijas tabulu. Telpai Nr. 6/004 tiek mainīts nosaukums no priekštelpas uz dušas telpu.

Aizdarināt sienās atvērumus, kas radušies no ventilācijas sistēmas demontāžas.

Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu. Grīdu risinājumus skatīt AR-5 lapā.

Griestus paredzēts veidot kā metāla profilu konstrukciju apšūtu ar ģipškartona loksnēm, kuras gruntētas, špaktelētas, krāsotas. Skatīt AR-7 lapu.

Telpām veikt plānos uzrādīto durvju nomaiņu un projektējamo durvju montāžu. Skatīt AR-3 un AR-9 lapas.

Telpas Nr. 8/004:

Esošās saglabājamās mēbeles, sanitārās iekārtas un virtuves iekārtas (darba galdus, izlietnes, plauktus u.c.) uz būvniecības laiku nodot glabāšanai saimniecības daļas vadītājai.

Esošo flīžu grīdas segumu demontēt līdz projektējamam līmenim. Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums), ūdensvadus un kanalizācijas vadus, ventilācijas sistēmu (gaisvadus u.c. aprīkojumu). Demontāžas darbus skatīt AR-2 lapā.

Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu, izveidojot tajā kanalizācijas trapu. Kanalizācijas iestrādei grīdā veidot izcirtumus. Dārzeņu mizotājam paredzēt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu. Grīdas risinājumus skatīt AR-3, AR-5 lapās.

Aizdarināt sienās atvērumus, kas radušies no ventilācijas sistēmas demontāžas.

Griestus paredzēts veidot kā metāla profilu konstrukciju apšūtu ar ģipškartona loksnēm, kuras gruntētas, špaktelētas, krāsotas. Skatīt AR-7 lapu.

Telpai veikt plānos uzrādīto durvju nomaiņu. Skatīt AR-3 un AR-9 lapas.

Telpas Nr. 9/004:

Demontēt esošo logu, un koka palodzi. Demontēt esošo koka grīdu, lāgas zem tās un koka konstrukcijas inženierkomunikācijas šahtu līdz līmenim kāds nepieciešams projektējamās grīdas izveidei. Telpā paredzēts demontēt esošo saldētavu, elektroiekārtas, kas bija nepieciešamas tās darbībai, un pārējo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums). Demontēt telpā esošos apkures čuguna sildķermeņus un to stāvvadus līdz griestu līmenim, atstājot iespēju savienot esošo stāvvadu ar projektējamo stāvvadu. Demontāžas risinājumus skatīt AR-2 lapā.

Telpai Nr. 9/004 līdz ar atjaunošanu tiek piešķirts cits lietošanas mērķis – garderobe.

Aizdarināt loga ailu uz telpu 13/004 un uzstādīt PVC palodzi. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-3 lapā.

Demontēto koka grīdu paredzēts aizstāt, izveidojot jaunus grīdas slāņus un iestrādājot epoksīda grīdas segumu. Grīdu risinājumus un inženierkomunikāciju šahtu risinājumus skatīt AR-3, AR-5 lapās.

Griestus paredzēts veidot kā metāla profilu konstrukciju apšūtu ar ģipškartona loksnēm, kuras gruntētas, špaktelētas, krāsotas. Griestu risinājumus skatīt AR-7 lapā.

Telpai veikt plānos uzrādīto durvju nomaiņu. Skatīt AR-3 un AR-9 lapas.

Telpa Nr. 11/004:

Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums).

Telpā paredzēts izlīdzināt grīdas līmeni, zemāko vietu paceļot līdz projektējamam grīdas līmenim un ieklājot jaunu linoleja segumu. Grīdas risinājumus skatīt AR-5 lapā.

Loga ailā uz telpu Nr. 4/004 paredzēts uzstādīt PVC palodzi. Telpas sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-3 lapā un apdares darbu tabulā.

Griestus paredzēts veidot kā metāla profilu konstrukciju apšūtu ar ģipškartona loksnēm, un siltināt ar 100mm PAROC UNS 37z (vai analogs). Ģipškartonu gruntēt, špaktelēt, krāsot. Griestu risinājumus skatīt AR-7 lapā.

Telpas Nr. 12/004 un Nr. 13/004:

Demontēt telpās esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums). Demontāžas risinājumus skatīt AR-2 lapā.

Telpās paredzēts ieklāt jaunu linoleja grīdas segumu. Grīdas risinājumus skatīt AR-5 lapā.

Telpas sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Telpā Nr. 12/004 paredzēts uzstādīt PVC palodzi demontētā loga ailā. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-3 lapā un apdares darbu tabulā.

Griestus paredzēts veidot kā metāla profilu konstrukciju apšūtu ar ģipškartona loksnēm, un siltināt ar 100mm PAROC UNS 37z (vai analogs). Ģipškartonu gruntēt, špaktelēt, krāsot. Griestu risinājumus skatīt AR-7 lapā.

Telpām veikt plānos uzrādīto durvju nomaiņu. Skatīt AR-3 un AR-9 lapas.

Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu Nr. 09000020739001004 maināms lietošanas veids. Pašreizējais lietošanas veids 1274 – cita iepriekš neklasificēta telpu grupa – ir neatbilstošs skolas ēdamzāles un virtuves telpām, un saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”, telpu grupai maināms lietošanas veids uz 1263 – izglītības telpu grupa.

Pēc remontdarbu noslēgšanas atjaunojamās telpās, mēbeles, sanmeglus un virtuves iekārtas, kas tika nodotas saimniecības daļai izvietot pa telpām vadoties pēc remontējamo telpu virtuves iekārtu un mēbeļu izvietojuma plāna un konsultējoties ar pasūtītāju.

Apkure – ventilācija.

AVK inženierrisinājumu sadaļa tiek risināta atjaunojamām telpām atsevišķā projektā, un nav pievienota šīs apliecinājuma kartes pielikumam.

Ūdensvads – kanalizācija.

ŪKT inženierrisinājumu sadaļa tiek risināta atjaunojamām telpām atsevišķā projektā, un nav pievienota šīs apliecinājuma kartes pielikumam.

Elektroinstalācija.

EL elektroapgādes sadaļas iekšējo tīklu tehniskā shēma (spēks un apgaismojums) tiek risināta atjaunojamām telpām atsevišķā projektā, bet nav pievienota šīs apliecinājuma kartes pielikumam.

UAS – ugunsdzēsības automātikas sistēma:

UAS sadaļa tiek risināta atjaunojamām telpām atsevišķā projektā, un nav pievienota šīs apliecinājuma kartes pielikumam.

Arhitekte: Iveta Lāčauniece___________________________