# SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.44

Apstiprināti ar Jelgavas Domes

24.01.2002. lēmumu Nr.2/1

Izdoti saskaņā ar likuma “Par

pašvaldībām” 14.un 43.pantu

un MK noteikumiem Nr.423

“Noteikumi par teritorijas

plānojumiem”

DETĀLAIS PLĀNOJUMS

TERITORIJAI

## LIDOTĀJU IELĀ 3

### Saturs

1. Teritorijas vispārējais raksturojums

Nozīme pilsētas struktūrā

Esošā situācija

Īpašuma piederība

2. Detālplānojuma izstrādāšanas mērķis

3. Teritorijas attīstības priekšlikumi un arhitektoniski telpiskā      struktūra

4. Transporta organizācija

Gājēju kustība

Autotransporta kustība

5. Inženiertehniskā apgāde

Ūdensapgāde

Kanalizācija

Lietus ūdens savākšana

6. Apbūves noteikumi

Detālplānojums teritorijai Lidotāju ielā 3 Jelgavā ir izstrādāts saskaņā ar Jelgavas Domes 27.09.2001. lēmumu Nr.19/3 par detālplānojuma uzsākšanu, atbilstoši MK noteikumiem “Par teritoriju plānojumiem” un atbilstosi izsniegtajiem projektēšanas nosacījumiem un pamatojoties uz zemes gabala īpašnieces Ausmas Aronas iesniegumu.

1. Teritorijas vispārējais raksturojums

Nozīme pilsētas struktūrā	   Detālplānojumā apskatāmā teritorija atrodas attālināti no pilsētas centra individuālās apbūves zonā, kas tieši piekļaujas daudzstāvu apbūves teritorijai. Kopējā teritorijas platība ir 4475 kvadrātmetri

Esošā situācija	Apskatāmajai teritorijai blakus esošās teritorijas ir blīvi apbūvētas ar savrupmājām un daudzstāvu ēkām, taču nav pietiekoša nodrošinājuma ar apkalpes objektiem, arī blakusesošās daudzstāvu dzīvojamās ēkas nav nodrošinātas ar tādiem elementārās apkalpes objektiem kā autostāvvietām.

Īpašuma piederība	Apskatāmā teritorija ir privātīpašums.

- Detālplānojuma izstrādāšanas mērķis

Analizējot esošo situāciju, apskatāmā teritorija ir neapbūvēta teritorija blīvi apdzīvotā dzīvojamā teritorijā.

Tādēļ, lai veicinātu šīs teritorijas mērķtiecīgu attīstību atbilstoši pilsētas attīstības tendencēm nodrošināt visiem pilsētas iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, ir izstrādāts detālplānojums, kurā arī noteikta teritorijas zonējuma maiņa no individuālās apbūves zonas uz jaukta dzīvojamo un darījumu teritoriju. Jauktajā dzīvojamā un darījumu teritorijā paredzēts izvietot apkalpes objektu izvietošanu.

Detālplānojumā ir noteikta atļauta teritoriju izmantošana, risinās jautājums par piekļūšanas nodrošināšanu.

3.     Teritorijas attīstības priekšlikumi un                  arhitektoniski telpiskā struktūra

Detālplānojuma teritoriju paredzēts funkcionāli sakārtot, iekļaut to pilsētas struktūrā, veidot to vizuāli pievilcīgu un padarīt pieejamu apkārtējiem iedzīvotājiem. Pašlaik neapbūvētajā teritorijā pēc nepieciešamības paredzēts izvietot apkalpes objektus – tirdzniecības objektu, sadzīves pakalpojumu objektu vai autostāvvietu.

Šo pasākumu veikšanas rezultātā būtiski tiks uzlabota apskatāmās teritorijas vide. Neapbūvētā teritorija tiks iekļauta kopējā rajona struktūrā.

Esošo zemes gabalu nav paredzēts sadalīt. Apbūves noteikumos ir noteikti nepieciešamie attālumi servisa objektu izvietošanai līdz dzīvojamām ēkām, piekļūšanas iespējas un apbūves noteikumi ēku būves gadījumā, kā arī pasākumi dzīves kvalitātes nodrošināšanai iedzīvotājiem. Ir īpaši noteiktas apzaļumotas teritorijas, kas norobežos servisa objektu, autostāvvietas gadījumā paredzēts papildus dekoratīvs nožogojums.

4. Transporta organizācija

Esošā Lidotāju iela ir noteikta kā starpkvartālu iela. Šobrīd pa to tiek virzīta gan auto plūsma gan gājēju plūsma. Ielas parametri ir pietiekoši esošajai plūsmai. Tā kā paredzamais servisa objekts ir vietēja rakstura, tas būtiski nepalielinās transporta plūsmu.

Autostāvvietu paredzēts izveidot pie paredzamā servisa objekta ārpus ielas sarkanajām līnijām.

Ielu paredzēts veidot apgaismotu.

5. Inženiertehniskā apgāde

Tā kā apskatāmās teritorijas tiešā tuvumā atrodas intensīva apbūve, šī teritorija inženiertehniskā ziņā ir nodrošināta pietiekoši.

Ūdensapgāde Lidotāju ielā atrodas izbūvēts 300 mm ūdensvads, pie kā  iespējama servisa objekta pieslēgšana . Kanalizācija 12 m no dzīvojamās ēkas Lidotāju ielā atrodas fekālās kanalizācijas izvads, kur iespējama perspektīvā servisa objekta pieslēgšana.

Autostāvvietas gadījumā ir jārisina pieslēgšanās lietus kanalizācijas sistēmai, veicot iepriekšēju virsūdeņu attīrīšanu.

6. Apbūves noteikumi

- Apskatāmā detālplānojuma teritorija paredzēta kā jaukta dzīvojamā un darījuma teritorija.

  - Atļautā izmantošana –

    - apkalpes objekts;

    - tirdzniecības objekts;

    - autostāvvieta.

  - Palīgizmantošana-dzīvoklis apkalpojošam personālam.

  - Aizliegts izvietot:

degvielas vai gāzes uzpildes stacijas;

tehniskās apkalpes punktus;

atkritumu izgāztuves.

- Ēku augstums – ne lielāks par 3 stāviem vai 12 m, izņemot dekoratīvus arhitektoniskus elementus.

- Apkalpes objekts izvietojams ne tuvāk kā 30m no dzīvojamās ēkas.

- Apkalpes objekta teritorijā nepieciešams veidot 30% brīvu, neapbūvētu teritoriju.

- Autostāvvieta izvietojama 25 m no dzīvojamās ēkas (ja autostāvvieta ir līdz 100 vietām) vai 15 m no dzīvojamās ēkas (ja autostāvvieta ir līdz 50 vietām).

- Ap autostāvvietu, kur tā robežojas ar dzīvojamo apbūvi, ir jāveido 2 m plata apzaļumojuma josla ar dekoratīvu nožogojumu vai dzīvžogu.

- Ja ap autostāvvietu tiek veidots žogs, tas veidojams caurredzams, ne augstāks par 1m.

- Jaunveidojamos objektus tie ir jāpieslēdz vietējiem kopējiem inženiertīkliem.

- Piebrauktuve vai piebrauktuves ir veidojamas no Lidotāju ielas.

10. Teritoriju iespējams sadalīt zemes gabalos ne mazākos par       2000 kvadrātmetriem.