Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, Latvija

tālr.: 63022331, 63005538, fakss:63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

Saistošie noteikumi Nr.10 -13

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmumu Nr.10/20

DETĀLPLĀNOJUMS

ZEMESGABALAM KĻAVU CEĻĀ 10, JELGAVĀ.

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Zemesgabala Kļavu ceļā 10, Jelgavā apbūve ir veicama saskaņā ar spēkā esošiem  būvnormatīviem un  Jelgavas pilsētas saistošiem noteikumiem Nr.09-11 „Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009.-2021.gadam zemesgabals atrodas savrupmāju teritorijas apbūves zonā, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju un to palīgēku apbūve.

1. Atļautā izmantošana:

1.1.savrupmāju apbūve;

1.2. saimniecības ēka kā palīgēku apbūve;

2. Ēku maksimālais augstums – 12.0 m;

3. Ēku stāvu skaits ne lielāks par 2 stāviem;

4. Ēku būvlaide – 6.0 m no ielas sarkanajām līnijām;

5. Maksimālais apbūves blīvums - 40%;

6. Ēku pirmā stāva grīdas atzīme nedrīkst būt zemāka par +4,30 pēc absolūtās augstuma atzīmes;

7. Galvenā fasāde orientējama pret ielu vai piebraucamo ceļu jeb paralēli sarkanajai līnijai,

8. Piebraucamie ceļi:

8.1. izbūvējami pirms dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanas,

8.2. piebraucamo ceļu platums ar braucamo daļu 6,0 un 7,0 m, ietvi, nodrošinot inženierkomunikāciju izvietojumu, ielu apgaismojumu un virsūdeņu savākšanu,

9. Individuālās teritorijas ir atļauts nožogot ar caurredzamu žogu /vismaz 30% caurredzamība, 1,5m augstumā;

10. Saimniecības ēkas:

10.1. veidojamas arhitektoniski saskanīgas ar dzīvojamo ēku,

10.2. saimniecības ēkas izvietojamas zemesgabala no ielām vai braucamā ceļa attālākajā daļā.

11.Inženiertehniskais nodrošinājums – elektroapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde, kanalizācijas un telekomunikāciju tīklu projektēšana un izbūve veicama saskaņā ar attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs                                                                                               A. Rāviņš